实验名称：         传输介质

【一】 实验目的

- 熟悉网络实验室环境,认识常用传输介质及其测试工具。

- 制作双绞线(UTP):直连线的制作,交叉线的制作。

- 连通性测试。

【二】 实验内容及原理

双绞线：作为一种传输介质它是由二根包着绝缘材料的细铜线按一定的比率相互缠绕而成。实验室用的为超五类双绞线，由四对相互缠绕的线对构成，共八根线。两根线双绞是因为这种相互缠绕改变了电缆原有的电子特性。这样不但可以减少自身的串扰，也可以最大程度上防止其它电缆上的信号对这对线缆上的干扰。

【三】 实验主要仪器设备

- 五类非屏蔽双绞线。

- RJ-45接头。

- 夹线钳。

- (4)网络测线仪。

【四】 实验步骤、数据记录及总结分析

一、实验过程描述：

- 用双绞线夹线钳(当然也可以用其他剪线工具)把五类双绞线的一端剪齐(最好先剪一段符合布线长度要求的网线)，然后把剪齐的一端插入到夹线钳用于剥线的缺口中,注意网线不能弯,直插进去,直到顶住夹线钳后面的挡位，稍微握紧压线钳慢慢旋转-圈(无须担心会损坏网线里面芯线的包层,因为剥线的两刀片之间留有一定距离,这距离通常就是里面4对芯线的直径)，让刀口划开双绞线的保护胶皮,拔下胶皮。

- 剥除外包层后即可见到双绞线网线的4对8条芯线,并且可以看到每对的颜色都不同。每对缠绕的两根芯线是由一种染有相应颜色的芯线加上一条只染有少许相应颜色的白色相间芯线组成。四条全色芯线的颜色为:棕色、橙色、绿色、蓝色。
    先把4对芯线一字并排排列，然后再把每对芯线分开(此时注意不跨线排列，也就是说每对芯线都相邻排列),并按统一的排列顺序(如左边统一为主颜色芯线，右边统一为相应颜色的花白芯线）排列。注意每条芯线都要要拉直,并且要相互分开并列排列，不能重叠。然后用夹线钳垂直于芯线排列方向剪齐(不要剪太长，只需剪齐即可)。自左至右编号的顺序我们定为“1-2-3-4-5-6-7-8”

- 左手水平握住水晶头(塑料扣的-面朝F，开口朝右)，然后把剪齐，并列排列的8条芯线对准水晶头开口并排插人水晶头中,注意一定要使各条芯线都插到水晶头的底部,不能弯曲(因为水晶头是透明的，所以从水晶头有卡位的一面可以清楚地看到每条芯线所插人的位置)。

- 确认所有芯线都插到水晶头底部后,即可将插人网线的水晶头直接放入夹线钳压线缺口中。因缺口结构与水晶头结构一样，一定要正确放人才能使后面压下夹线钳手柄时所压位置正确。水晶头放好后即可压下夹线钳手柄，一定要使水晶头的插针都能插人到网线芯线之中，与之接触良好。然后再用手轻轻拉一下网线与水晶头,看是否压紧,最好多压一次,最重要的是要注意所压位置一定要正确。

- 两端都做好水晶头后即可用网线测试仪进行测试,如果测试仪上8个指示灯都依次为绿色闪过,证明网线制作成功。如果出现任何一个灯为红灯或黄灯,都证明存在断路或者接触不良现象，此时最好先再用夹线钳压两端水晶头一次,再测，如果故障依旧，再检查一下两端芯线的排列顺序是否一样,如果不一样,剪掉一端重新按另一端芯线排列顺序制作水晶头。如果芯线顺序一样,但测试仪在重测后仍显示红色灯或黄色灯,则表明其中肯定存在对应芯线接触不好。此时只能先剪掉一端,按另一端芯线顺序重做一个RJ-45 接头，再测,如果故障消失，则不必重做另一端接头,否则重复以上步骤,直到测试全为绿色指示灯闪过为止。

二、问题回答：

1、分别写出EIA568A和EIA568B线序。

EIA568A线序

1 2 3 4 5 6 7 8

白绿/绿/白橙/蓝/白蓝/橙/白棕/棕

EIA568B线序

1 2 3 4 5 6 7 8

白橙/橙/白绿/蓝/白蓝/绿/白棕/棕

2、如何区分直连线和交叉线？

直通线：两头都按EIA568A线序标准连接。

交叉线：一头按EIA568A线序连接，一头按EIA568B线序连接。

- 直连线和交叉线分别适用于什么网络环境？

- 直连线主要用于PC机与交换机（或集线器）、交换机（或集线器）与路由器的连接。

- 交叉线主要用于用于PC机与PC机之间、PC机与路由器之间、路由器与路由器之间、交换机与交换机、交换机与集线器、集线器与集线器之间的线路连接。

- 实际用于通信的线序对颜色及编号？

1、2用于发送，3、6用于接收，按颜色来说：橙白、橙两条用于发送；绿白、绿两条用于接收；4、5，7、8是双向线。

5、直连线和交叉线测试时，测线仪亮灯顺序？

直连线                        交叉线

| Master | Remote |  | Master | Remote |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  | 1 | 3 |
| 2 | 2 |  | 2 | 6 |
| 3 | 3 |  | 3 | 1 |
| 4 | 4 |  | 4 | 4 |
| 5 | 5 |  | 5 | 5 |
| 6 | 6 |  | 6 | 2 |
| 7 | 7 |  | 7 | 7 |
| 8 | 8 |  | 8 | 8 |

三、总结分析（选填）

- 剥线时千万不能把芯线剪破或剪断，否则会造成芯线之间短路或不通，或者会造成相互干扰；

- 插线一定要插到底，否则芯线与探针接触会较差或不能接触；

- 在排线过程中，左手一定要紧握已排好的芯线，否则芯线会移位，造成白线之间不能分辩，出现芯线错位现象；

- 压线时一定要均匀缓慢用力，并且要用力压到底，使探针完全刺破双绞线芯线，否则会造成接触不良。