专业 计算机科学与技术    班级 计科20208班    成绩

学号   20201008303       姓名    王韵菲

实验五 ARM 汇编语言程序设计实验(二)

- 实验目的

- 1． 掌握 ADS1.2 集成开发环境

- 2． 掌握如何使用 ARM 的 MRS/MSR 指令实现工作模式切换

- 实验环境

- 硬件：PC 机 Pentium100 以上。

- 软件：PC 机 Windows 操作系统、ARM ASD 1.2 集成开发环境、AXD

- 实验内容

- 具体内容：

- 1．使用 ARM 的 MRS/MSR 指令实现工作模式切换，并初始化堆栈指针

- 2．观察 ARM 控制器在工作模式下的寄存器的区别。

- 实验步骤：

- 1． 启动 ADS1.2，使用 ARM Executable Image 工程模板建立一个工程。如 SY5

- 2． 建立汇编源文件 Test5.s，然后加入工程中。

- 3． 设置工程连接地址 R0 Base 0x40000000,RW Base 0x40003000。设置调试入口地址 Image Entry point为0x40000000。

- 4． 编译、连接工程，选择 Project Debug ,启动 AXD 软件仿真调试。

- 5． 打开寄存器窗口，监视寄存器的值，选择 current 项监视各个寄存器上的值。

- 6． 可以单步运行程序，可以设置、取消断点，或者全速运行，停止运行，调试时观察寄存器 CPSR、SPSR、R13、R14 和 R15的值。

- 注意：CPSR 寄存器的显示方式如图 5-1 所示，显示分两个部分，一是各个运算标志位，二是工作模式显示。

- （1） 运算标志位 NZCV：显示为大写字母，表示结果为 1，否则为 0。

- （2） 中断标志位 IF：I 为 IRQ 中断禁止位，F 为 FIQ 中断禁止位。

- （3） 工作模式位：包括 User、Fiq、Irq、SVC、Abort、Undef 和 SYS。

- 如下图所示，通过对栈空间大小进行定义，根据各个模式的位不同进行初始化堆栈，分配堆栈空间，定义堆栈指针的初始位置。最后允许中断发生，并进行转换为用户模式或管理模式。下图为含有注释的代码。

- 图1 代码及注释图

- R0存放CPSR的值，此时为用户模式：

- 图2 运行结果图

- 实验心得

- 写出自己的收获

- 在进行这个实验过程中，我们学习了如何使用 ARM 的 MRS/MSR 指令来实现工作模式的切换，并初始化不同工作模式下的堆栈指针。通过观察 ARM 控制器在不同工作模式下寄存器的区别，我们可以更好地理解不同模式下处理器的功能和行为。

- 在实验中，我们定义了不同工作模式下的堆栈长度，然后根据堆栈长度计算出各个模式下的堆栈起始地址。通过初始化堆栈指针，我们确保了在切换到不同工作模式时，堆栈能够正确地分配和使用。

- 在代码中，我们使用了 MRS 指令将 CPSR、的值读取到 R0 寄存器中，然后通过 BIC 指令清除 CPSR 中的第八位，允许 IRQ 中断的发生。接着使用 MSR 指令将修改后的 CPSR 值写回，从而实现了使能 IRQ 中断的操作。然后我们切换到了用户模式、和管理模式，并通过设置相应的 CPSR 值来完成模式切换。

- 实验过程中出现的问题

- 在实验过程中，如果堆栈的空间分配不足或错误地设置堆栈指针，可能会导致堆栈溢出。这可能导致程序崩溃或产生不可预测的行为。在遇到这种情况时，需要检查堆栈分配和堆栈指针设置的代码，确保堆栈的大小和指针的正确性。

- 在切换工作模式时，如果没有正确保存和恢复寄存器的状态，可能会导致不同模式之间的数据丢失或冲突。