实验六 移位运算实验

一、实验目的：

掌握移位控制的功能及工作原理

二、预习要求：

1．了解移位寄存器的功能及用 FPGA 的实现方法。

- 实验设备：

EL-JY-II 型计算机组成原理实验系统一套，排线若干。

- 工作原理：移位运算实验电路结构如图 2-1 所示：

图 2-1 移位运算器电路结构

功能由 S1、S0、M 控制，具体功能见表 2-2：

| G-299 | S1 | S0 | M | T4 | 功 能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | × | ↑ | 保持 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | ↑ | 循环右移 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ↑ | 带进位循环右移 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | ↑ | 循环左移 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ↑ | 带进位循环左移 |
| 1 | 1 | 1 | × | ↑ | 置数(进位保持) |
| 0 | 1 | 1 | 0 | ↑ | 置数（进位清零） |
| 0 | 1 | 1 | 1 | ↑ | 置数（进位置 1） |

表 2-2

五、实验内容：

输入数据，利用移位寄存器进行移位操作。

六、实验步骤

Ⅱ、开关控制操作方式实验

本实验中所有控制开关拨动，相应指示灯亮代表高电平“1”，指示灯灭代表低电平“0”。

    - 按图 2－4 接线：

连线时应注意：对于横排座，应使排线插头上的箭头面向自己插在横排座上；对于竖排座，应使排线插头上的箭头面向左边插在竖排座上。为了避免总线冲突，首先将控制开关电路的所有开关拨到输出高电平“1”状态，所对应的指示灯亮。

图

2

－

4

实验二开关实验接线图

C-G

S3S2S1S0MCn

299-

G

控制开关电路

BD15

……

BD8

数据总线

BD7

……

BD0

运算器电路

S3S2S1S0MCn

G-299

T4

fin

f/8

脉冲源及时序电

DIJ1

DIJ-G

DIJ2

数据输入电路

控制总线

T4

    - 实验过程：（以左移为例）

开始实验前要把所有控制开关电路上的开关置为高电平“1”状态。拨动清零开关 CLR，使其指示灯灭。再拨动 CLR，使其指示灯亮。

  - 置数：

置 C-G＝1，299-G＝0，通过数据输入电路输入要移位的数据，置 D15---D0=

“0000000000000001”，然后置 C-G＝0，数据总线显示灯显示“0000000000000001”，置 S0=1，S1=1，M=1 参考功能表表 2－2 可见，此时为置数状态，按脉冲源及时序电路上的【单步】按钮，置 C-G=1，完成置数的过程，进位指示灯亮表示进位“Z”已置位。

  - 不带进位移位：

置 299-G＝0，S0=1，S1=0，M=0，参考功能表 2－2，此时为循环左移状态，数据总线显示灯显示“0000000000000001”， 按【单步】，数据总线显示灯显示 “0000000000000010”， 再按一次【单步】，数据总线显示的数据向左移动一位。连续按【单步】，观察不带进位移位的过程。如想进行右移，参考表 2－2，置 S0=0，S1

＝1，再按【单步】即可实现右移操作。

  - 带进位移位

当数据总线显示“0000000000000001”时，置 299-G＝0，S0=1，S1=0，M=1，参考功能表 2－2，此时为带进位循环左移状态。按【单步】按钮，数据总线显示灯显示“0000000000000011”，进位指示灯灭，表示进位“1”已经进入移位寄存器，同时

“0”进入进位单元。连续按【单步】，观察带进位移位的过程。如想进行带进位右移，

参考表 2－2，置 S0=0，S＝1，M=1,再按【单步】即可实现带进位右移操作。

  - 按以上的操作方法验证表 2－2 所列的移位运算试验电路的所有功能。

七、实验结果

表1 实验四结果记录

| 按“START”键发T4脉冲次数 | 4种位移方式的位移结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 带CY标志循环左移 | 不带CY标志循环左移 | 带CY标志循环右移 | 不带CY标志循环右移 |
| 初始值 | 00110011 | 11100111 | 00011000 | 11110000 |
| 1 | 01100110 | 11001111 | 00001100 | 01111000 |
| 2 | 11001100 | 10011111 | 00000110 | 00111100 |
| 3 | 10011000 | 00111111 | 00000011 | 00011110 |
| 4 | 00110001 | 01111110 | 00000001 | 00001111 |
| 5 | 01100011 | 11111100 | 10000000 | 10000111 |
| 6 | 11000110 | 11111001 | 11000000 | 11000011 |
| 7 | 10001100 | 11110011 | 01100000 | 11100001 |
| 8 | 00011001 | 11100111 | 00110000 | 11110000 |
| 9 | 00110011 | 11001111 | 00011000 | 01111000 |

八、实验体会

本次实验根据实验的基本步骤可以把线连接出来，先检测一下各种线的连接对不对，排除错误，最后按照规则来检测移位运算即可。