石河子大学信息科学与技术学院

课程设计工作簿

| 课程名称： | 计算机组织与结构 |
| --- | --- |
| 设计题目： | 存储器实验设计 |
| 学生姓名： | 卢瑶 |
| 学 号： | 20211018341 |
| 专业年级： | 计科20215班 |
| 指导教师： | 王玉星 |
| 地 点： | 知行楼A306 |

起止日期：   2023年6月12日 至  2023 年6月23日

2023年     6月    23日

| 第 一 天 | 2023年 6月 12日 |
| --- | --- |
| 学生工作日志（主要包括：工作要点、出现问题、解决办法、结果和心得体会等） 上网查找资料，搜寻了对于存储器设计实验的一些往年资料，同时回顾了存储器的基本知识：RAM、ROM、Cache、虚拟内存等，为接下来的实验开展打下坚实的基础，同时调整报告的格式，填写基础的信息。 |  |
| 第 二 天 | 2023年 6月 13日 |
| 学生工作日志（主要包括：工作要点、出现问题、解决办法、结果和心得体会等） 学习74LS245相关知识，同时学习proteus的使用基础知识，比如导线的连接，总线的放置方法等，挑选出最终需要的大型封装集成芯片：6116、74LS245、74LS273，进行导线的初步连接。 |  |
| 第 三 天 | 2023年 6月 14日 |
| 学生工作日志：（主要包括：工作要点、出现问题、解决办法、结果和心得体会等） 学习了6116的相关知识，需要先进行地址定位，然后在进行数据的存取，其中数据和地址的切换要利用地址锁存器74LS273来进行，先利用地址锁存器锁定地址，之后再“关闭”地址锁存器，利用Input和三态门来进行数据的输入。 |  |
| 第 四 天 | 2023年 6月 15日 |
| 学生工作日志（主要包括：工作要点、出现问题、解决办法、结果和心得体会等） 今天在连接地址显示灯和数据显示灯的时候发现，灯是不亮的，一边低电平（蓝色），一边高电平（红色），由于我放置的是LED灯，也就是发光二极管，具有单向导电性，回想起来这个的时候，才发现是灯的方向接反了，更正方向便顺利的亮起来了。 |  |
| 第 五 天 | 2023年 6月 16日 |
| 学生工作日志：（主要包括：工作要点、出现问题、解决办法、结果和心得体会等） 学习了74LS273的相关知识，将本实验中的原理图连线接了起来，发现如果只利用连线的话，那么整个图就会非常的乱，所以选择利用BUS进行改进，利用BUS之后，就可以用一个蓝色BUS总线连接器各各芯片的引脚，设置完后，整个原理图简洁了很多。 完成情况： 指导教师签字： |  |

| 第 六 天 | 2023年 6月 17日 |
| --- | --- |
| 学生工作日志（主要包括：工作要点、出现问题、解决办法、结果和心得体会等） 今日整个系统的连线图搭建的差不多了，在开始仿真模拟的时候，正常的状态下，设置数据输入的时候，三态门的引脚应该是蓝色（低电平），结果是灰色，停止仿真后，检查了下开关发现，挑选的开关没有仿真功能，换成了logicstate（逻辑状态）成功解决。 |  |
| 第 七 天 | 2023年 6月 18日 |
| 学生工作日志（主要包括：工作要点、出现问题、解决办法、结果和心得体会等） 今日开始了整个系统的调试和实验报告的撰写，在系统调试的过程中，也就是存储器的读写操作时，首先利用地址锁存器将地址端数据打入6116，使得6116确定地址所指向的存储单元， 之后会有一个问题是，若此时打开6116的CE（片选信号），会出现黄色冲突。 |  |
| 第 八 天 | 2023年 6月 19日 |
| 学生工作日志：（主要包括：工作要点、出现问题、解决办法、结果和心得体会等） 对于昨日的问题，上网查询了资料发现，当高低电平冲突的时候，会出现黄色的情况，那么也就是说，当CE打开时，6116的数据端会向外传送数据，而同时我们的三态门是打开的，所以产生了冲突，所以在输入数据之前，CE应该保持关闭状态，输入完成数据之后，再打开就不会出现冲突了。 |  |
| 第 九 天 | 2023年 6月 20日 |
| 学生工作日志（主要包括：工作要点、出现问题、解决办法、结果和心得体会等） 今天继续实现存储器读写的操作，按相应的操作步骤完成了在0000 0001地址单元上存储0010 0010最终数据显示灯也对应的亮了起来，再关闭三态门之后，数据灯仍为0010 0010，说明6116在该地址上存储的是0010 0010说明了我们整个系统的正确性。 |  |
| 第 十 天 | 2023年 6月 21日 |
| 学生工作日志：（主要包括：工作要点、出现问题、解决办法、结果和心得体会等） 今天主要完成剩下的四组存取数字操作，还有整个实验报告的撰写。在进行接下来几组存取数操作的时候，就比较得心应手啦，首先6116确定地址，之后在该存储单元上写入相应需要的写入的数据，最终四组数据都完美的记录了进去。相应的截图了成功的图片，再配合一些之前积累的资料，最终完成了实验报告的撰写，最终本次课设以胜利告终！ 完成情况： 指导教师签字： |  |

备注：1、具体完成天数以教学计划为准。

2、本课程设计教师评阅1周1次。