1.交换机的VLAN划分

划分VLAN命令： Switch>en Switch#show vlan Switch#vlan database Switch(vlan)#vlan vlanID name vlanName Switch(vlan)#exit Switch#show vlan

2.将端口分配到VLAN

向VLAN中添加端口命令： Switch>en Switch#config t //为configure terminal的简写 Switch(config)#interface rang fa0/1–2 //配置fa0/1—fa0/2端口 Switch（config-if-range）#switchport access vlan 10 //把端口加入VLAN10 Switch（config-if-range）#exit Switch(config)#exit Switch#show vlan //再次查看配置结果

3.在两个交换机之间的端口配置trunk

配置trunk命令： Switch(config)#int fa0/24 //配置fa0/24 端口 Switch（config-if-range）#switchport mode trunk //把端口加上trunk