1、.你使用的IP地址是165.247.52.119， 子网掩码是255.255.248.0， 你的主机在哪个子网上

A.165.247.52.0

B.165.247.32.0

C.165.247.56.0

D.165.247.48.0

答案：D

方法：问题是确定子网的网络地址，我们只要先确定子网位在ip的第几段，主机位数2^n=256-掩码值，子网的网络位取值就是用这段ip值，去除每个子网最大主机ip数2^n，商取整得到一个值k，k*2^n

看掩码第四段为0，第三段248小于255，确定第三段既有网络位也有主机位，256-248=8是2^3,确定主机位是3位，有8种可能性。ip地址第三段为52,52/8取整为6,6*2^3=48，所以网络地址地址第三段为48，所以答案是D.

————————————————

2、.假设有一组B类地址为172.16.0.0-172.31.0.0， 如果需要用CIDR 来聚合这组地址，其表示方法为（  ）

A.172.15.0.0/12

B.172.16.0.0/12

C.172.16.0.0/16 .

D.172.16.255.255/16

答案：B

这是一个路由合并问题，方法是，用一个掩码左移，用一个大的网络去涵盖小网络，小网络作为大网络的子网，先确定要移动的主机位数n，2^n必须大于等于合并数的差值（路由聚合只要包含这个网段，不用考虑网络地址和广播地址）。而且合并后必须在同一子网。

查看这段地址，主要在ip地址第二段变化，目的是用一个子网涵盖这些范围的主机，第二段31-16=15，小于16，所以该子网要求第二段主机数为最多16个，主机数为2^4=16,那么该段网络位4，在第二段变化，所以掩码为8+4=12，而第二段最小值为16,最大值31,16/16=1,31/16取整=1，所以他们在同一子网，子网ip地址第二段就是第二段最多主机数16*1，所以答案是B。

3、.在-一个网络地址为145.22.0.0 子网掩码为255.255.252.0 的网络中，每一个子网可以有（  ）台主机:

A.2048

B.1022

C.510

D.4096

答案：B

首先明确最多主机数，就是可用ip数，等于2^(32-掩码位数）-2，除去网络地址和广播地址。这是根据十进制掩码值来确定掩码长度值的问题。

子网掩码第四段为0，表示ip地址第四段全是主机位，第三段为252，看出第三段既有网络位，又有主机位，掩码=256-2^(主机位数），所以得出主机位数为2,所以主机位是第三段2+第四段的8位，就是掩码值是32-10=22，主机位数为10位，可用主机数就是2^10-2=1022,所以答案是B。

————————————————

4、.某主机的IP地址为172.16.7.131/26, 则该IP地址所在子网的广播地址是（  ）?

A.172.16.7.255

B.172.16.7.127

C.172.16.255.255

D.172.16.7.191

E.172.16.7.159

答案：D

首先明确，这是根据已有子网内ip确定广播地址的问题。广播地址是全部主机位都为1，而且变化段的地址，是变化段下一个子网网络地址-1。

掩码是26，确定在ip地址第四段变化。主机位是32-26=6，每个子网最多ip个数是2^6=64,ip地址第四段131，131/64取整是2，对应子网在第四段是64*2,=128，所以子网的网络地址是172.16.7.128/26，下一个子网地址第四段是3*64=192,192-1=191，所以答案是D172.16.7.191。

————————————————

5、.你的网络使用B类的172.12.0.0的IP地址， 你要在每个子网放置459台主机，使用（  ）子网掩码可以让你获得最多的子网个数?

A.255.255.0.0

B.255.255.128.0

C.255.255.224.0

D.255.255 254.0

答案：D

这是根据可用ip数来确定掩码的问题，可以确定主机位数，根据主机位确定掩码值。原则，主机位数为n，2^n-2要大于实际主机数。

459台主机大于256，显然第四段不够，必须向左边网络位借位。2^9=512>459,第三段借一位，满足主机数要求，而且子网数2^7=128个。所以掩码就是16+7=23，第三段掩码值256-2^1=254,所以答案是D255.255.254.0。

————————————————

6、以下地址中哪个是合法主机IP地址的是()?

A.152.178.132.95/27

B. 152. 179.39.223/26

C. 219.72 .294 80/25

D. 61.139.144 0/22

答案：BC

这是判断ip地址每段取值是否合法，排除ip地址是否是网络地址和广播地址的问题。

7、将一个C 网192.168.2.0划分成6个子网，请计算出每个子网的有效的IP地址范围和对应的网络掩码（掩码用二进制表示）

划分六个子网的话，需要借用3位主机位作为子网位即：
子网1: 192.168.2.33（001 00001）-192.168.2.62（001 11110）
子网2: 192.168.2.65（010 00001）-192.168.2.94（010 11110）
子网3: 192.168.2.97（011 00001）-192.168.2.126（011 11110）
子网4: 192.168.2.129（100 00001）-192.168.2.158（100 11110）
子网5: 192.168.2.161（101 00001）-192.168.2.190（101 11110）
子网6: 192.168.2.193（110 00001）-192.168.2.222（110 11110）

8、某单位分配到一个地址块136.23.12.64/26。现在需要进一步划分为4个一样大的子网。请回答下面问题，并给出详细的计算过程。

⑴ 每个子网的网络前缀有多长？

⑵ 每个子网中有多少个地址？

⑶ 每个子网的网络地址是什么？

⑷ 每个子网可分配给主机使用的最小地址和最大地址是什么？

答：（1）根据公式：可容纳子网数 = 2 ^ (借位数中"1"的个数)，那么由此可推算出子网掩码中二进制中借了2位，但是题目要求基于136.23.12.64/26细分，那么我们要在26位的基础上+2

11111111.11111111.11111111.11110000

子网的前缀即是：子网掩码二进制中"1"的个数，所以每个子网的前缀/28。
（2）根据公式：可容纳主机数 = 2 ^ (借位数中"0"的个数)，子网掩码：11111111.11111111.11111111.11110000

2 ^ 4 = 16

所以每一个子网中有16个地址

（3）136.23.12.64

136.23.12.80

136.23.12.96

136.23.12.112

（4）最小地址：

136.23.12.65

136.23.12.81

136.23.12.97

136.23.12.113

最大地址：

136.23.12.79

136.23.12.95

136.23.12.111

136.23.12.127

9、某单位分配到一个B类IP地址，其net-id为129.250.0.0。该单位有4000台机器，平均分布在16个不同的地址。如选用子网掩码为255.255.255.0，试给每一个地点分配一个子网号码，并处个地点主机号码的最小值和最大值

答：4000/16=250，平均每个地点250台机器。如选255.255.255.0为掩码，则每个网络所连主机数=28-2=254>250，共有子网数=28-2=254>16，能满足实际需求。
可给每个地点分配如下子网号码
地点： 子网号（subnet-id） 子网网络号 主机IP的最小值和最大值
1： 00000001 129.250.1.0 129.250.1.1—129.250.1.254
2： 00000010 129.250.2.0 129.250.2.1—129.250.2.254
3： 00000011 129.250.3.0 129.250.3.1—129.250.3.254
4： 00000100 129.250.4.0 129.250.4.1—129.250.4.254
5： 00000101 129.250.5.0 129.250.5.1—129.250.5.254
6： 00000110 129.250.6.0 129.250.6.1—129.250.6.254
7： 00000111 129.250.7.0 129.250.7.1—129.250.7.254
8： 00001000 129.250.8.0 129.250.8.1—129.250.8.254
9： 00001001 129.250.9.0 129.250.9.1—129.250.9.254
10： 00001010 129.250.10.0 129.250.10.1—129.250.10.254
11： 00001011 129.250.11.0 129.250.11.1—129.250.11.254
12： 00001100 129.250.12.0 129.250.12.1—129.250.12.254
13： 00001101 129.250.13.0 129.250.13.1—129.250.13.254
14： 00001110 129.250.14.0 129.250.14.1—129.250.14.254
15： 00001111 129.250.15.0 129.250.15.1—129.250.15.254
16： 00010000 129.250.16.0 129.250.16.1—129.250.16.254

10、结合下图，分析并回答以下问题：

C: \Documents and Settings \Administrator>ping -t  www . chzu. edu.cn

Pinging wvw. chzu. edu.cn [210.45.160.30] with 32 bytes of data:

Reply from 210. 45.160.30: bytes =32 time<1ms TTL=63

Reply from 210. 45.160.30: bytes =32 time<1ms TTL=63

Reply from 210. 45.160.30: bytes =32 time<1ms TTL=63

Reply from 210. 45.160.30: bytes =32 time<1ms TTL=63

Reply from 210. 45.160.30: bytes =32 time<1ms TTL=63

Reply from 210. 45.160.30: bytes =32 time<1ms TTL=63

Ping statistics for 210. 45.160.30:

Packets: Sent = 6，Received = 6，Lost = 0 <(0% loss),

Approximate round trip times in milli- seconds:

Minimum = 0ms。Maximum = 0ms。Average = 0ms

1 ping命令的作用是什么？

2 主机www.chzu.edu.cn是否处于运行状态？

3主机www.chzu.edu.cn的IP地址是多少？

- ping命令向主机www.chzu.edu.cn发送的单个数据包长度是多少？

答：

- Ping命令的主要作用是测试到目的主机的连通性！通过发送数据包并接收应答信息来检测两台计算机之间的网络是否连通。

- 是，主机www.chzu.edu.cn处于运行状态

- 主机www.chzu.edu.cn的IP地址是210.45.160.30

- ping命令向主机www.chzu.edu.cn发送的单个数据包长度为32字节

11、******如右表所示路由表，（三列分别是目的网络、子网掩码和下一跳路由器），若路由器共收到5个分组，其目的站IP地址分别为：

（1）128.96.39.20
（2）128.96.40.32
（3）128.96.40.151
（4）192.4.153.17
（5）192.4.153.90
试描述这些分组转发的下一跳。

（1）分组的目的站IP地址为：128.96.39.10。先与子网掩码255.255.255.128相与，得128.96.39.0，可见该分组经接口0转发。
（2）分组的目的IP地址为：128.96.40.12。
1.与子网掩码255.255.255.128相与得128.96.40.0，不等于128.96.39.0。
2. 与子网掩码255.255.255.128相与得128.96.40.0，经查路由表可知，该项分组经R2转发。
（3）分组的目的IP地址为：128.96.40.151，与子网掩码255.255.255.128相与后得128.96.40.128，与子网掩码255.255.255.192相与后得128.96.40.128，经查路由表知，该分组转发选择默认路由，经R4转发。
（4）分组的目的IP地址为：192.4.153.17。与子网掩码255.255.255.128相与后得192.4.153.0。与子网掩码255.255.255.192相与后得192.4.153.0，经查路由表知，该分组经R3转发。
（5）分组的目的IP地址为：192.4.153.90，与子网掩码255.255.255.128相与后得192.4.153.0。与子网掩码255.255.255.192相与后得192.4.153.64，经查路由表知，该分组转发选择默认路由，经R4转发

12、假定网络中的路由器B的路由表有如下的项目（这三列分别表示“目的网络”、“距离”和“下一跳路由器”）

| 目的网络 | 距离 | 下一跳路由器 |
| --- | --- | --- |
| N1 | 7 | A |
| N2 | 2 | B |
| N6 | 8 | F |
| N8 | 4 | E |
| N9 | 4 | F |

现在B收到从C发来的路由信息（这两列分别表示“目的网络”“距离”）：

| 目的网络 | 距离目的网络距离 |
| --- | --- |
| N2 | 4 |
| N3 | 8 |
| N6 | 4 |
| N8 | 3 |
| N9 | 5 |

试求出路由器B更新后的路由表（详细说明每一个步骤）。

答：路由器B更新后的路由表如下：

N1   7

A无新信息，不改变信息，不改变N2 5

C相同的下一跳，距离更短，

更新 N8  4  E不同的下一跳，距离一样

不改变 N9  4  F不同的下一跳，距离更大，不改变