对于LSW1（公司总部的交换机1）:

System-view  //进入系统视图

Sysname xxx  //修改设备名称

Undo info-center enable //关闭交换机信息中心 ？

Vlan batch 10 101 //创建vlan 10 和 vlan 101

Int GigabitEthernet 0/0/1 //进入0/0/1的接口

Port link-type access //端口类型为access 接入链路（trunk常用于交换机和交换机之间）

Port default flan 10 //设置默认端口为vlan10 （缺省端口）

Quit

Int GigabitEthernet 0/0/2 //进入0/0/2的接口

Port trunk allow-pass vlan 101 //放行101 ？

Port trunk pvid vlan 101 //剥去101的标签

Quit

接着创建三层接口： ？

Int vlanif 10

Ip address 192.168.10.254 24

Quit

Int vlanif 101

Ip address 192.168.101.1 24

Quit

System-view -> 进入 [LSW1]

Save //保存设置

——————————————————————————————

FW1配置:

Admin //输入用户名

Admin@123 // 默认密码

Luyao //新密码

//设置第一个接口，并提供安全区（trust区）

System-view

Undo info-center enable //会省略一些日志信息

//首先我们来设置防火墙各接口的ip地址并把这些接口呢，分配到相应的trust区域和untrust区域

Sysname fw1

Int GigabitEthernet 1/0/0 //进入1/0/0 的接口

Ip address 192.168.101.2 24

Quit

Firewall zone trust

Add int gigabitEthernet 1/0/0

Quit

Int GigabitEthernet 1/0/1 //进入1/0/1 的接口 -> 公网接口

Ipa ddress 1.1.1.1 24

Quit

Firewall zone untrust

Add int gigabitEthernet 1/0/1 //将接口1/0/1添加到untrust区域之中

Quit

静态路由：

Ip route-static 0.0.0.0 0 1.1.1.2

Ip route-static 192.168.10.0 24 192.168.101.1 //返程路由

接下来配置防火墙的IPsec（PC到PC的安全策略_出）：

第一个安全策略（TtoU）：

security-policy

Rule name TtoU //trust to untrust 区域

Source-zone trust //类似于配置静态路由 -> 提前配置好安全策略，后人在访问的时候就会自动利用好封装的安全策略 -> 实现网络的安全访问

Destination-zone untrust

Source-address 192.168.10.0 24

Destination-address 192.168.30.0 24 //公司分部1

Destination-address 192.168.40.0 24 //公司分部2网段

Action permit //激活安全策略

Quit

//类似于无向图 -> 配置两条有向边即可

第二个安全策略（PC到PC的安全策略入）：

Se //安全策略配置

Rule name UtoT

Source-zone untrust

Destination trust

Source-address 192.168.30.0 24

Source-address 192.168.40.0 24

Destination-address 192.168.10.0 24

Action permit //激活安全策略

Quit

第三个安全策略: （网关到网关的安全策略_出）

Rule name LtoU //本地到untrust 区域的策略

Source-zone local

Destination-zone untrust

Source-address 1.1.1.1 32

Destination-address 2.2.2.1 32

Destination-address 3.3.3.1 32

Action permit

Quit

第四个安全策略：（网关到网关的安全策略_入）

Rule name UtoL //untrust到local

Source-zone untrust

Destination-zone local

Source-address 2.2.2.1 32

Source-address 3.3.3.1 32

Destination-address 1.1.1.1 32

Action permit

Quit

最后，配置我们的IPsec：

定义数据流？

Acl 3000 //数据流？？

Rule permit ip source 192.168.10.0 0.0.0.255 destination 192.168.30.0 0.0.0.255

Quit

Acl 3001

Rule permit ip source 192.168.10.0 0.0.0.255 destination 192.168.40.0 0.0.0.255

Dis this //展示

Quit

Ipsec proposal tran1  //设置认证和加密的算法

Esp authentication-algorithm sha-256 //相对安全的网络协议

Esp encryption-algorithm aes-256

Quit

Ike proposal 10

Dis this //展示相关的封装算法，默认算法已够用，在此我们就不做更改

Quit

Ike peer 1to3

Pre-shared-key luyao

Ike-proposal 10

Remote address 2.2.2.1

Quit

Ike peer 1to4

Pre-shared-key luyao

Ike-proposal 10

Remote address 3.3.3.1

Quit

Ipsec policy p1 10 isakmp //自动协商密钥，不需要人为修改？

Security acl 3000

Ike-peer 1to3

Proposal tran1

Quit

Ip policy p1 20 isakmp

Security acl 3001

Ike-peer 1to4

Proposal tran1

Quit

//最后把ipsec的策略协议关联到出接口上面

Int gigabitEthernet 1/0/1

Ipsec policy p1 //在该接口上执行p1的安全策略

Quit

——————————————————————————————

路由器配置命令：（配置接口ip）

System-view

Sysname isp

Int gigabitEthernet 0/0/0

Ip address 1.1.1.2 24

Q

Int gigabitEthernet 0/0/1

Ip address 2.2.2.2 24

Q

Int gigabitEthernet 0/0/2

Ip address 3.3.3.2 24

Display ip int brief //显示接口的ip信息

分公司1的FW3配置：

Admin //输入用户名

Admin@123 // 默认密码

Luyao //新密码

//设置第一个接口，并提供安全区（trust区）

System-view

Undo info-center enable //会省略一些日志信息

//首先我们来设置防火墙各接口的ip地址并把这些接口呢，分配到相应的trust区域和untrust区域

Sysname fw1

Int GigabitEthernet 1/0/1 //进入1/0/0 的接口

Ip address 2.2.2.1 24

Quit

Firewall zone untrust

Add int gigabitEthernet 1/0/1

Quit

Int GigabitEthernet 1/0/0 //进入1/0/1 的接口 -> 公网接口

Ip address 192.168.30.254 24

Quit

Firewall zone trust

Add int gigabitEthernet 1/0/0 //将接口1/0/1添加到untrust区域之中

Quit

静态路由：

Ip route-static 0.0.0.0 2.2.2.2

接下来配置防火墙的IPsec（PC到PC的安全策略_出）：

第一个安全策略（TtoU）：

security-policy

Rule name TtoU //trust to untrust 区域

Source-zone trust //类似于配置静态路由 -> 提前配置好安全策略，后人在访问的时候就会自动利用好封装的安全策略 -> 实现网络的安全访问

Destination-zone untrust

Source-address 192.168.30.0 24

Destination-address 192.168.10.0 24 //公司总部

Action permit //激活安全策略

Quit

//类似于无向图 -> 配置两条有向边即可

第二个安全策略（PC到PC的安全策略入）：

Se //安全策略配置

Rule name UtoT

Source-zone untrust

Destination trust

Source-address 192.168.10.0 24

Destination-address 192.168.30.0 24

Action permit //激活安全策略

Quit

第三个安全策略: （网关到网关的安全策略_出）

Rule name LtoU //本地到untrust 区域的策略

Source-zone local

Destination-zone untrust

Source-address 2.2.2.1 32

Destination-address 1.1.1.1 32

Action permit

Quit

第四个安全策略：（网关到网关的安全策略_入）

Rule name UtoL //untrust到local

Source-zone untrust

Destination-zone local

Source-address 1.1.1.1 32

Destination-address 2.2.2.1 32

Action permit

Quit

最后，配置我们的IPsec：

配置数据流，PC1访问PC2的数据流需要加密

Acl 3000 //数据流？？

Rule permit ip source 192.168.30.0 0.0.0.255 destination 192.168.10.0 0.0.0.255

Quit

Dis this //展示

Quit

Ipsec proposal tran1  //设置认证和加密的算法

Esp authentication-algorithm sha-256 //相对安全的网络协议

Esp encryption-algorithm aes-256

Quit

Ike proposal 10

Dis this //展示相关的封装算法，默认算法已够用，在此我们就不做更改

Quit

Ike peer 3to1

Pre-shared-key luyao

Ike-proposal 10

Remote address 1.1.1.1

Quit

Ipsec policy p1 10 isakmp //自动协商密钥，不需要人为修改？

Security acl 3000

Ike-peer 3to1

Proposal tran1

Quit

//最后把ipsec的策略协议关联到出接口上面

Int gigabitEthernet 1/0/1

Ipsec policy p1 //在该接口上执行p1的安全策略

Quit

Fw1到fw3Ipsec隧道测试：

PC1 ping PC2发现缺少LSW1的静态路由，LSW1配置命令：

Ip route-static 	0.0.0.0 0 192.168.101.2

此时就可以ping通了，说明IPsec的配置没有问题

点击2.2.2.1的链路进行抓包分析，然后pc1 ping pc2

数据流进入IPsec隧道之后，成功被esp(安全载核封装)加密封装

Fw3上：

Display ike sa //展示ike的安全联盟，也就是实现ike算法对应的加密协议

这里呢，ike第一阶段和第二阶段的建立都是正常的

Display ipsec sa

这里我们看到ipsec安全联盟也是建立起来了

序号是10

Acl访问列表是3000

2.2.2.1和1.1.1.1之间建立了ipsec的安全隧道

192.168.30.0网段的数据流访问192.168.10.0的数据流，实现了加密

那么当出栈的时候：

采用的加密和认证算法就是我们刚才所配置选择的算法，这里也没有什么问题

同时呢，我们采用的是isaKmp密钥会周期性变化，安全性可靠性比较高。

入栈是PC1访问PC3的流量到防火墙的时候，也是相同的，就不再赘述了。

Fw4配置

Admin //输入用户名

Admin@123 // 默认密码

Luyao //新密码

//设置第一个接口，并提供安全区（trust区）

System-view

Undo info-center enable //会省略一些日志信息

//首先我们来设置防火墙各接口的ip地址并把这些接口呢，分配到相应的trust区域和untrust区域

Sysname fw4

Int GigabitEthernet 1/0/1 //进入1/0/0 的接口

Ip address 3.3.3.1 24

Quit

Firewall zone untrust

Add int gigabitEthernet 1/0/1

Quit

Int GigabitEthernet 1/0/0 //进入1/0/1 的接口 -> 公网接口

Ip address 192.168.40.254 24

Quit

Firewall zone trust

Add int gigabitEthernet 1/0/0 //将接口1/0/1添加到untrust区域之中

Quit

静态路由：

Ip route-static 0.0.0.0 3.3.3.2

Quit

接下来配置防火墙的IPsec（PC4到PC1的安全策略_出）：

第一个安全策略（TtoU）：

security-policy

Rule name TtoU //trust to untrust 区域

Source-zone trust //类似于配置静态路由 -> 提前配置好安全策略，后人在访问的时候就会自动利用好封装的安全策略 -> 实现网络的安全访问

Destination-zone untrust

Source-address 192.168.40.0 24

Destination-address 192.168.10.0 24 //公司总部

Action permit //激活安全策略

Quit

//类似于无向图 -> 配置两条有向边即可

第二个安全策略（PC3到PC1的安全策略_入）：

Se //安全策略配置

Rule name UtoT

Source-zone untrust

Destination trust

Source-address 192.168.10.0 24

Destination-address 192.168.40.0 24

Action permit //激活安全策略

Quit

第三个安全策略: （网关到网关的安全策略_出）

Rule name LtoU //本地到untrust 区域的策略

Source-zone local

Destination-zone untrust

Source-address 3.3.3.1 32

Destination-address 1.1.1.1 32

Action permit

Quit

第四个安全策略：（网关到网关的安全策略_入）

Rule name UtoL //untrust到local

Source-zone untrust

Destination-zone local

Source-address 1.1.1.1 32

Destination-address 3.3.3.1 32

Action permit

Quit

然后，配置我们的IPsec：

首先，配置数据流

Acl 3000 //允许数据流

Rule permit ip source 192.168.40.0 0.0.0.255 destination 192.168.10.0 0.0.0.255

Quit

Dis this //展示

Quit

Ipsec proposal tran1  //设置认证和加密的算法

Esp authentication-algorithm sha-256 //相对安全的网络协议

Esp encryption-algorithm aes-256

Quit

Ike proposal 10

Dis this //展示相关的封装算法，默认算法已够用，在此我们就不做更改

Quit

Ike peer 4to1

Pre-shared-key luyao

Ike-proposal 10 //关联协议

Remote address 1.1.1.1

Quit

Ipsec policy p1 10 isakmp //自动协商密钥，不需要人为修改？

Security acl 3000

Ike-peer 4to1

Proposal tran1

Quit

//最后把ipsec的策略协议关联到”出接口”上面

Int gigabitEthernet 1/0/1

Ipsec policy p1 //在该接口上执行p1的安全策略

Quit

PC1 ping PC3进行测试 -> 成功ping通

PC2 ping PC1

PC3 ping PC1 都是正常的

Disp ike/ipsec sa //看详细的参数

接下来我们考虑一个问题，是什么呢？就是PC1访问互联网：

Ping 2.2.2.2 目前肯定是通不了的，为什么呢？

应为PC1使用的是私网地址，而访问公网需要的是公网地址，因此需要在防火墙的接口上做nat策略，把私网地址转化为公网地址，进而访问互联网。

Fw1访问互联网的配置：

Security-policy

Rule name TtoU_internet

Source-zone trust

Destination-zone untrust

Source-address 192.168.10.0 24

Destination-address-exclude 192.168.30.0 24

Destination-address-exclude 192.168.40.0 24 //顺利访问私网

Action permit

Quit

Q

Nat-policy

Rule-name TtoU_nat

Source-zone trust

Destination-zone untrust

Source-address 192.168.10.0 24

Destination-address-exclude 192.168.30.0 24

Destination-address-exclude 192.168.40.0 24 //顺利访问私网

Action source-nat easy-ip //192.168.10.0转化为1.1.1.1访问互联网（网关）

Q

Q

接下来访问互联网

Ping 2.2.2.2

Display firewall session table //展示防火墙的会话表

Fw3访问互联网配置：

Security-policy

Rule name TtoU_internet

Source-zone trust

Destination-zone untrust

Source-address 192.168.30.0 24

Action permit

Quit

Q

Nat-policy

Rule-name TtoU_nat

Source-zone trust

Destination-zone untrust

Source-address 192.168.30.0 24

Destination-address-exclude 192.168.10.0 24

Action source-nat easy-ip //192.168.10.0转化为1.1.1.1访问互联网（网关）

Q

Q

Pc2 ping 192.168.10.1 //私网之间通信是ok的

Ping 2.2.2.2 正常

Fw4访问互联网配置：

Security-policy

Rule name TtoU_internet

Source-zone trust

Destination-zone untrust

Source-address 192.168.40.0 24

Action permit

Quit

Q

Nat-policy

Rule-name TtoU_nat

Source-zone trust

Destination-zone untrust

Source-address 192.168.40.0 24

Destination-address-exclude 192.168.10.0 24

Action source-nat easy-ip //192.168.10.0转化为1.1.1.1访问互联网（网关）

Q

Q

Pc3 ping 192.168.10.1 //私网之间通信是ok的

Ping 2.2.2.2 正常

需要注意的是PC1ping2.2.2.1目前肯定是ping不通的

因为2.2.2.1对应端口ping的权限还没有开，我们打开即可

Q

Q

Fw3:

Int gigabitEthernet 1/0/1

Service-manage ping permit

Ping 2.2.2.1