实验三 汇编语言程序的编辑、编译、连接及调试方法

一、实验目的

学习和掌握汇编程序的编辑、编译、连接及调试方法

通过实验掌握下列知识: DOS 常用命令、EDIT、MASM、LINK、 DEBUG 等命令的使用方法。

1) DOS 命令: DIR,CD

2）EDIT 编辑器

- DEBUG 命令: A,D,E,G,R,T,U，Q。

- 8086 寄存器: AX,BX,CX,DX,FLAGS,IP

二、实验内容

- DOS 常用命令练习:

1用 DIR 命令查看盘上文件 例：D:\DIR

2用 CD 命令进入文件夹 例：D:\CD MASM

3用命令 COPY 复制一个文件。例：D:\COPY A.TXT E:\B.TXT

- D:\MASM\ 输入 EDIT	HELLO.ASM

在程序编辑环境下输入程序如下：

DATA SEGMENT ;定义数据段

HEY DB 'HELLO,WORLD',0DH,0AH,'$'

DATA ENDS

CODE SEGMENT	;定义代码段

ASSUME CS:CODE,DS:DATA MAIN :

MOV AX,DATA

MOV DS,AX

MOV AH,9

MOV DX,OFFSET HEY

INT 21H

MOV AH,4CH	; 返回 DOS

INT 21H

CODE ENDS

END MAIN 编译： D:\MASM\MASM HELLO 编译无错时会产生一个 HELLO.OBJ 文件

连接： D:\MASM\LINK HELLO 连接无错时会产生一个 HELLO.EXE 文件

直接运行程序：

D:\MASM\HELLO.EXE

3）根据参考程序，完成一个 K=X+Y-Z(字运算）的程序的编程及调试参考程序：

两个数相加，结果放在 SUM 单元中，（Z=X+Y)

DATA SEGMENT ;定义数据段

NUM1 DW 2030H

NUM2 DW 4525H

SUM	DW 00H

DATA ENDS

CODE SEGMENT ;定义代码段

ASSUME CS:CODE,DS:DATA

START: MOV AX,DATA MOV DS,AX

MOV AX,[NUM1]

ADD AX,[NUM2]

MOV [SUM],AX

MOV AH,4CH	; 返回 DOS

INT 21H

CODE ENDS

END START

三．实验要求

用汇编语言编写一个计算完成一个 K=X+Y-Z(字运算)

四．实验报告要求

写出在 DEBUG 状态下编写、运行程序的过程以及调试所中遇到的问题是如何解决的，并对调试过程中的问题进行分析，对执行结果进行分析。