石河子大学信息科学与技术学院

<计算机网络>课程实验报告

| 实验名称： | 实验四 单臂路由与VLAN实验 |
| --- | --- |
| 学生姓名： | 卢瑶 |
| 学 号： | 20211018341 |
| 学 院： | 信息科学与技术学院 |
| 专业年级： | 计科20215班 |
| 指导教师： | 刘雅辉 |
| 完成日期： | 2023.10.27 |

- 实验四 单臂路由与VLAN实验

一、实验目的

通情况下，不同网段之间是不能相互通信的，而在实际中，不同网段之间又是需要相互通信，这时就需要三层设备进行路由转发，如路由器的路由转发。在路由器的路由转发中，可以用物理端口进行，但是由于路由器的物理端口较少并且为了防止路由器端口的频繁损坏，以及为了路由器端口速率的充分利用，可以用路由器上的单臂路由技术实现不同网段的通信。

单臂路由（router-on-a-stick）是指在路由器的一个接口上通过配置子接口（或“逻辑接口”，并不存在真正物理接口）的方式，实现原来相互隔离的不同VLAN（虚拟局域网）之间的互联互通。

子接口是路由器的一个物理接口被划分为多个逻辑接口，例如路由器的F0/0接口进行逻辑划为F0/0.10和F0/0.11两个逻辑接口，每个子接口对应一个VLAN网段的网关。

组网：路由器E0端口与交换机的上行trunk端口相连,交换机下行口划分若干VLAN,带若干主机。因/*为交换机和路由器相连的那个端口配置trunk时绑定了802.1q协议，所以路由器的逻辑端口也要绑定才能通信。

单臂路由使用场景是网络需求简单的中小企业，使用一台二层交换机把员工电脑、服务器、门禁和打印机等设备连接到一起，通过互联网线路访问Internet网络。为不同的部门配置不同的VLAN，通过单臂路由实现公共设备或领导层的跨VLAN访问。

本实验目的是：

1．掌握通过单臂路由实现跨不同VLAN间通信的方法；

2．掌握在交换机上利用show vlan brief、show ip interface vlan、show interfaces trunk命令查看交换设备的VLAN划分情况、端口加入VLAN的情况以及TRUNK干道口的配置情况的方法，以及在路由器设备上利用show ip interface brief命令检查虚拟子接口状态的方法

二、实验要求

1.单臂路由实现跨不同VLAN之间的通信：在Cisco Packet Tracer V6.2模拟配置工具中建立如下拓扑结构：

图1 单臂路由实验（利用路由器设备实现跨不同VLAN的通信）的网络拓扑示意图

各PC机参数配置如下表：

| 主机 | IP地址 | 掩码 | 网关 |
| --- | --- | --- | --- |
| PC1 | 192.168.10.10 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 |
| PC2 | 192.168.11.20 | 255.255.255.0 | 192.168.11.1 |
| PC3 | 192.168.10.30 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 |

2．要求在Cisco Packet Tracer V6.2模拟配置工具中的网络拓扑上每个结点的IP地址、设备接口地址和主机名均用标签文字标识清楚，设备务必要标识显示带有本人学号信息的设备名字（截图中命令最左侧的提示串中应有本人的学号信息，否则一律视作实验报告无独立完成性，一律记为45分）。

3．在使用show、ping、tracert等查看和测试/调试类命 -0要求实验报告中一定要有命令测试结果的屏幕截图，否则会被视为本步骤并没有完成。

4．要求每位学生遵守课堂秩序，注意避免课上喧闹混乱；课后自觉关闭电脑，收拾带走个人物品（特别是自己的U盘不要忘记拔取），并注意保持实验室清洁卫生。

三、实验内容

1．在Cisco Packet Tracer V6.2模拟配置工具中按照图1的实验拓扑图构建网络拓扑结构。请注意PC与交换机之间、路由器与交换机之间的连线类型；

2．修改各PC机、交换机、路由器等设备的DisplayName、HostName等为含有姓名和学号后四位的名字，如之前各实验的要求。逐台单击图中的PC，配置各PC机的IP地址、子网掩码、默认网关、MAC等基本参数，截为图2。

图2 单臂路由实验（利用路由器实现跨不同VLAN的通信）的网络拓扑

3．单击图中的交换机设备，为其创建并划分出VLAN10（Fa0/2和Fa0/6）和VLAN11（Fa/4）；设置与路由器相连之Fa0/8为trunk。具体步骤参见文档实验4命令参考。然后在交换机上用show run命令查看配置情况截图如图3所示（图中应含有Fa0/2 至Fa0/8之内容）：

图3 交换机S1配置参数

4．分别在PC1和PC2的命令提示符窗口中用“ipconfig /all ”查看本机的IP参数，并测试是否能与对方ping通；两台PC配置及ping命令结果分别如图4、5所示：

| 图4 PC1 IP参数及ping PC2 | 图5 PC2 IP参数及ping PC1 |
| --- | --- |

问题1：此时两台PC之间是否能相互ping通？为什么？PC3能否ping通PC2，为什么？

（在 “四、实验结论”中回答）

5．分别创建并配置路由器的Fastethernet0/0.10、Fastethernet0/0.11两个虚拟子接口的IP地址、子网掩码，同时对其封装VLAN号及协议类型并激活端口；

具体步骤参见文档实验4命令参考。

最后，执行“show run”命令，截屏 interface FastEthernet0/0及其子接口部分为图6。

图6 路由器R0配置参数

6．分别在PC1和PC2的命令提示符窗口中用“ipconfig /all ”查看本机的IP参数，并测试是否能与对方ping 通。此时两台PC是否能相互ping通？两台PC配置及ping命令结果分别如图7、8所示：

| 图7 PC1 IP参数及ping PC2 | 图8 PC2 IP参数及ping PC1 |
| --- | --- |

问题2：此时两台PC之间是否能相互ping通？为什么？PC3能否ping通PC2，为什么？

（在 “四、实验结论”中回答）

四、实验结论

交换机按端口划分VLAN是克服交换式LAN网络广播风暴问题的有效方法，总结VLAN配置实现的基本步骤是：

1.在交换机上利用vlan database命令创建新的VLAN分组；

2.在交换机的某个端口子模式中利用switchport access vlan 10命令可将当前端口加入至vylan 10中；

3.在交换机的某个端口子模式中利用swtchport mode trunk命令可将当前端口设置为干道口（trunk） 工作模式（该端口上将穿越跨不同VLAN的流量）

4.在交换机的某个端口子模式中利用swtchport trunk encapsulation dodg命令可设置当前干道口封装符合8021Q协议的VLAN标签（该端口将负责为通过的普通以太网帧打上802.1q标准的VLAN标签或者剥去 VLAN标签信息）；

5. 在PC机上可利用ping，tracert，telnet等命令进行网络连通性检查。

6.在路由器上可利用no ip address命令清除接口的IP地址。

7. 在路由器上可利用ip address命令配置接口的IP地址、子网掩码。

问题1：加入路由器之前两台PC之间是否能相互ping通？为什么？PC3能否ping通PC2，为什么？

答：加入路由器之前，两台PC之间不能相互ping通。因为它们属于不同的VLAN，交换机对不同VLAN之间的通信进行了隔离。

问题2：加入路由器并正确配置之后，两台PC之间是否能相互ping通？为什么？PC3能否ping通PC2，为什么？

答：入路由器并正确配置之后，两台PC之间可以相互ping通。因为路由器可以连接不同VLAN的网络，并且可以进行不同网络之间的路由转发。所以PC3可以通过路由器ping通PC2。

五、实验小结

通过本次虚拟实验的实践：

1．掌握了如恶化通过单臂路由实现跨不同VLAN间通信。

2．掌握了在交换机上利用show vlan brief、show ip interface vlan、show interfaces trunk命令查看交换设备的VLAN划分情况、端口加入VLAN的情况以及TRUNK干道口的配置情况的方法，以及在路由器设备上利用show ip interface brief命令检查虚拟子接口状态的方法

六、实验课后思考题

1．在跨不同VLAN之间的主机进行通信时如ping另一个VLAN中的PC，在这个过程中数据包具体是如何被封装和解封装的？

数据包在跨不同VLAN之间进行通信时，需要进行封装和解封装：

1）封装过程：

a. 当Host A通过ping命令尝试与Host B进行通信时，它首先将数据包封装在一个L2帧中。该帧包含了目的MAC地址和源MAC地址，其中源MAC地址是Host A的MAC地址，目的MAC地址是路由器连接Host A的接口的MAC地址。

b. 然后，Host A将该帧发送到其所连接的交换机。交换机通过检查帧中的目的MAC地址，决定将该帧发送到哪个端口。

c. 交换机将帧转发到所连接的路由器的接口。在这个转发过程中，源IP地址为Host A的IP地址，目标IP地址为Host B的IP地址，这两个IP地址是在IP层定义和使用的。

2）解封装过程：

a. 路由器接收到来自Host A的帧之后，它解开该帧，获取到帧中的IP数据包。

b. 路由器检查目标IP地址，根据路由表确定要将该数据包转发到哪个接口。即，它查找与Host B所在VLAN相关联的接口。

c. 路由器将数据包封装在一个新的L2帧中，源MAC地址是路由器接口的MAC地址，目标MAC地址是Host B的MAC地址。

d. 路由器将该帧发送到连接到Host B的交换机。

e. 交换机检查目标MAC地址，并将帧转发到Host B的接口。

f. Host B解开帧并获取其中的数据包，以获取与Host A的通信。

整个过程涉及到L2和L3层的封装和解封装，在不同VLAN之间进行通信时，数据包需要经过路由器进行处理和转发。

七、教师评语及成绩